Pasos a seguir para quemar el Bootloader de un chip ATmega326P-U

Esta información ha sido extraída de [https://www.youtube.com/watch?v=B5HT5IKcprE]

Debemos conectar al chip de la siguiente manera.

[Captura extraída del video]

- El chip a quemar debe ser el que está conectado clandestinamente.

- Asegúrate de montar esto bien y no cruzar cables.

- Una vez montado el circuito conectamos la placa Arduino Uno por USB

- Abrimos Arduino Software

- Abrimos File ➜ Examples ➜ 11.ArduinoISP ➜ Arduino ISP

- Cargamos el codigo.

- Abrimos Tools ➜ Board: “...” ➜ [Select Your Board]

- Abrimos Tools ➜ Programmer: “...” ➜ Arduino as ISP

- Abrimos Tools ➜ Burn Bootloader